## 道路工程施工图设计说明

# 1工程概况

## 1.1设计内容

1）、道路工程：停车场；

## 1.2主要技术标准

- （1）道路等级：小区道路

- （2）设计荷载：BZZ-100

- （3）设计车速：V=20km/h

- （4）路面类型：沥青混凝土路面

- （5）设计年限：沥青砼路面结构设计使用年限为10年

- （6）坐标系统：国家大地2000坐标系统；高程系统：1985年国家高程基准。

- （7）抗震设防标准：设计基本地震动峰值加速度值为0.05g（g为重力加速度），抗震设防烈度为6度。

# 2设计依据

（1）《城市道路工程设计规范》                          （CJJ37-2016）

（2）《城市道路路线设计规范》                         （CJJ193-2012）

（3）《城镇道路路面设计规范》                         （CJJ169-2012）

（4）《城市道路路基设计规范》                         （CJJ194-2013）

（5）《城市道路交叉口设计规程》                          （CJJ152-2010）

（6）《无障碍设计规范》                              （GB50763-2012）

（7）《公路沥青路面施工技术规范》                     （JTGF40-2004）

（8）《公路沥青混凝土路面养护技术规范》               （JTJ073.1-2001）

（9）《公路路面基层施工技术规范》                      （JTGTF20-2017）

（10）《公路路基设计规范》                               （JTGD30-2015）

（11）《城镇道路工程施工与质量验收规范》                （CJJ1-2008）

（12）《道路交通标志和标线》                          (GB 5768.1—2009)（13）国家其他现行有关设计规范、标准等

# 3 交通工程

1、概述

项目位于黄石市黄石港区，道路等级为小区道路。

2、设计依据及技术标准

1、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

2、《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

3、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）

4、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）

5、《公路交通标志反光膜》（GB/T18833）

6、《路面标线涂料》（JT/T280）

3、设计内容

本工程设计内容包括交通标线及交通标志的设计。

3.1交通标线

3.1.1交通标线的布设原则

通过合理布设标线、导向箭头，使车流分道行驶，减少或避免冲突点，同时将交通标线与交通标志相配合，科学合理地诱导交通流，确保达到交通有序，安全和畅通的目的。

3.1.2交通标线的平面布设

按照《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的布设原则，本路段布设交通标线有：车行道边缘线、车行道分界线、导向车道线、减速让行线、导向箭头和中心单黄线等。

a、车行道边缘线：设在路缘带内侧或非机动车道与机动车道之间做为分界线，白色实线，线宽15cm。

d、导向车道线：设在路口的进口道，为机动车车道之间的分界线，白色单实线，线宽10cm，长度按45m（可根据实际情况适当调整）标划。表示不准变更车道。

e、减速让行线：表示车辆在此位置必须减速让干道车辆或者需要优先通行的交通流先行，与“减速让行”标志配合设置。减速让行线为两条平行的虚线，和一个倒三角，颜色为白色。虚线宽为20cm，两条虚线间隔20cm。倒三角形底宽120cm，高300cm。

f、导向箭头：表示车辆的行驶方向，主要用于交叉道口的导向车道内及对渠化交通的引导，为白色，根据行车速度设置，高度为450cm。

g、中心单黄线：用以分隔对向行驶的车流，线宽15cm。

各类标线具体内容详见图纸。未建设的规划路出入口标线暂不施划，待规划路建设后再完善。

3.1.3交通标线材料的选择

标线材料选用一次性热熔型反光涂料施划。

3.2本说明未详尽处，应按《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）及相关规范有关规定设置。