附件1：货物采购需求及其他要求

以下《货物采购需求》及《其他要求》所列内容为招标人所提采购需求，投标人应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。《货物采购需求》及《其他要求》所列内容未标注“▲”号的指标为实质性响应条款，必须满足，否则作无效标处理；标注“▲”号的指标为主要功能配置要求，出现负偏离的，按评标办法规定扣分。

注：在合同履行过程中，招标人有权对投标人所投设备参数进行核对，若发现不符要求设备，招标人有权要求投标人更换相关设备直至符合设备参数标准，若投标人拒不更换相关设备，投标人有权终止合同）

- （一）货物采购需求

1.地表式智能泊位管理器

| 序号 | 检测项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电方式 | 同时支持市电供电或太阳能蓄电、锂电池功能（电池可更换循环充换电） |
| 2 | 产品驱动方式 | 电机驱动 |
| 3 | ▲电机触发方式 | 地磁+超声波+激光感应触发，一体化终端设备（内置车辆监测模块），具备监测车位状态（有车、无车）并上报信息的能力。 |
| 4 | 安装方式 | 靠马路牙子安装、不破坏路基 |
| 5 | ▲高精度计时 | 内置高精度RTC时钟，可同步北京时间 |
| 6 | 电池及容量 | 不低于锂电池15AH/12V |
| 7 | 通讯模式 | 支持NB-IoT/4G/5G/蓝牙通信 |
| 8 | 挡板上升时间 | ＜7S |
| 9 | 挡板下降时间 | ＜7S |
| 10 | ▲挡板升板高度 | 自适应车辆底盘高度，根据底盘高度不同，自动调节高度靠近底盘。车辆停放超过免费时段，终端可升起翻板（升起高度不低于285mm），对车辆起到限行作用。 |
| 11 | 防水等级 | IP68 |
| 12 | 车辆检测器 | >99.9% |
| 13 | 防止踩板逃费 | 在升板过程中，挡板位置小于30%时踩板，会触发多次升板。 |
| 14 | ▲报警功能 | 支持卡板报警、压板报警、干扰报警、设备故障报警、碾压预警、通讯诊断、充电诊断、电池性能预警、低电压电量报警、进水异常报警。 |
| 15 | ▲灾备应急 | 支持断电断网自降板。支持水位检测自降板，遇设备水淹至顶，将自动降板。 |
| 16 | ▲应急处置功能 | 1)如遇平板车位锁硬件故障，巡查人员可采取远程控制功能落锁，或现场使用电池拔插电落锁，快速处理故障。 2)如遇车主付费后，因通讯中断或延时，地锁未下降平台会通知巡查人员处理，巡查人员可以通过运维软件、拔插换电让车锁落降。 |
| 17 | ▲提示功能 | 具备安全语音可定制功能。 |
| 18 | ▲承载重量 | 机箱承载重量不低于8吨。挡板下降状态承载重量不低于16吨。挡板升起状态承载重量不低于3吨。 |
| 19 | ▲设备机箱调平功能 | 在安装时，若路面不平整，设备需具备调平功能，调平固定后能够保证设备整体保持水平 |
| 20 | ▲标志要求检查 | 标志的耐擦性应符合《安全防范报警设备安全要求和实验方法》（GB16796-200)中5.3.2的要求。 |
|  |  | 标志（悬挂铭牌）应有制造企业名称、产品牌号或型号、系列号码、生产批号或生产日期、服务电话及操作提示信息，以及供电方式和所需的额定工作电压、电流。 |
|  |  | 机箱前后应贴有反光条进行安全提示，夜间反光，保证停车安全。 |
|  |  | 安装平板锁车位外侧应有道钉闪烁亮灯，夜间警示车位锁位置（但不得从平板锁箱体内取电或拉明线取电）。 |
| 21 | 挡板板页设计 | 板页顶端使用复合性塑料胶条。 |

- 2.低位视频桩

|  | 参数 | 视频桩 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相机像素 | 不低于300W(1/2.8"CMOS），2.5mm镜头 |
| 2 | 供电方式 | 市电供电 |
| 3 | 视频编码格式、帧率 | H.264、H.265、MJPEG |
| 4 | 强光抑制、宽动态 | 支持 |
| 5 | 传输方式 | RJ45 |
| 6 | HTTP推送方式 | 支持 |
| 7 | 4G无线路由 | 支持 |
| 8 | 智能补光 | 支持 |
| 9 | 语音播报 | 无 |
| 10 | 本机存储功能 | 最大支持256G TF卡 |
| 11 | 防破坏检测报警 | 无 |
| 12 | 车牌识别 | 识别类型：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单 双层警车、新武警、单双层军牌、新 使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、 应急车牌、民航、特殊车牌等；识别率≥98% |
| 13 | 车位状态检测 | 车辆驶入\停稳\驶出\车位空闲，四种状态检测输出 |

- （二）其他要求

1.软件平台要求

响应供应商提供产品设备要求无偿接入黄石智慧停车管理平台（APP）。

2.售后服务

（1）中标人提供设备及其安装运维服务、设备部件的维修、更换、遗失后的补充、保养（含设备零配件提供、维保实施）、设备的拆除及转移、设备运行的技术指导、后台系统的使用及升级更新维护、设备软件故障解决、设备所需运行网络、配套标识施划，常驻服务人员管理，并承担所有费用。

（2）调试所需专用工具设施材料由中标人自备、自运到现场，完工后自费搬走。

（3）服务期内，中标人必须向招标人开放停车平台系统权限，并无条件为招标人接入第三方系统平台打开端口创造条件。

3.实施标准

符合现行国家有关技术规范要求和技术标准。

4.验收标准

按照现行国家、行业标准、规范组织实施。